RESIDÊNCIA EM MICROELETRÔNICA — POLO UFCG

Design Verification

Verification Plan

Fase 2 – PARTE II

Projeto Integrador de Design Verification

planejamento da verificação do sistema de topo com AES

Instrutor e Autor: Gabriel Villanova Aluno: Emanuel Thiago de Andrade da Silva Documento: Verification Plan – Fase 2

CONFIDENCIAL

V1.0 – VPLAN v1 (checkpoint Out/2026)

Outubro/2026

Sumário

1    Introdução e fluxo de planejamento

2    DUT, interfaces e escopo

3    Features e requisitos verificáveis

4    Arquitetura, layers e fases de bring-up

5    Plano de estímulos

6    Plano de checagem

7    Plano de cobertura

8    Testes e cenários

9    Rastreabilidade e critérios de closure

10    Referências

# Introdução e fluxo de planejamento

O Verification Plan define a estratégia de verificação para o sistema de topo da Fase 2. Ele deve transformar a especificação do DUT em features verificáveis, estímulos, mecanismos de observação e checagem, cobertura, testes, rastreabilidade e critérios objetivos de fechamento.

Versão e status deste documento. Este é o VPLAN v1, entregue no checkpoint de 30/10/2026. Baseline: RTL minisoc-tag-v1.0.0 (Block Guide v1.0.0); ambiente de verificação em verif/ (UVM 1.2, Synopsys VCS). O plano é vivo: as tabelas indicam, por item, se ele já está implementado no ambiente (IMPL) ou planejado para um marco (Nov/26, Dez/26, Jan/27). O status de closure (OPEN/CLOSED) é mantido na Seção 9.

## Objetivos do VPLAN

• Registrar o escopo funcional a ser verificado e o que está explicitamente fora de escopo.

• Derivar mecanismos de verificação a partir das features do DUT.

• Planejar estímulos, checkers, reference models, assertions e cobertura antes do closure.

• Manter rastreabilidade entre feature → cenário → checker → coverage → teste → evidência.

• Definir quando a verificação poderá ser considerada tecnicamente concluída.

## Fluxo de raciocínio esperado

| Etapa | Pergunta que o aluno deve responder | Onde está neste VPLAN |
| --- | --- | --- |
| 1. Especificação | O que o sistema promete fazer? | Seção 2 e mapeamento REQ → F (Seção 3). |
| 2. Features | Quais comportamentos precisam de evidência? | Seção 3: F01–F11. |
| 3. DITL / cenários | Como o sistema é usado do reset ao processamento? | Seção 3.1: DITL-01..05. |
| 4. Arquitetura | O que preciso gerar, observar e comparar? | Seção 4: agents, checker, SVA, coverage. |
| 5. Mecanismos | Como cada feature será estimulada e medida? | Seções 5, 6 e 7 (ST-*, CHK-*, A-*, COV-*). |
| 6. Regressão | Como repetir e ampliar o espaço exercitado? | Seção 8 + verif/sim (make sim, seeds). |
| 7. Closure | O que ainda falta e por quê? | Seção 9: rastreabilidade, status e observações. |

# DUT, interfaces e escopo

## Visão funcional do DUT

O MiniSoC AES (minisoc_top) integra um front-end SPI com o banco de registradores de configuração e status, um PLL mock, um engine AES-128 com seis modos (ECB, CBC, PCBC, CFB, OFB, CTR) e uma memória compartilhada single-port de 1024 × 32 bits. O fluxo nominal é: reset global (rst_n) → configuração por SPI, que roda no clock de referência always-on de 2 GHz e por isso funciona com o PLL desligado → habilitação do PLL com divisor /1, /2, /4 ou /8 e polling de PLL_LOCKED → carga dos blocos de entrada pela interface MEMORY DATA → MEM_SEL_AES=1 (memória para o AES) → START → polling de AES_STATUS.DONE → MEM_SEL_AES=0 e leitura dos resultados, escritos in-place.

Há quatro domínios de clock: clk (2 GHz, SPI/controle), spi_sclk (≤ 25 MHz, recepção serial), sys_clk (saída do PLL: AES e memória quando o AES é dono) e mem_clk (≤ 200 MHz: memória quando o usuário é dono). As passagens entre domínios usam sincronizadores por toggle (frame SPI, START) e de dois flops (status). Dependências relevantes para a verificação: o domínio do AES fica em reset até 3 ciclos de sys_clk após o lock; START só é aceito com PLL travado e MEM_SEL_AES=1; escritas de configuração são bloqueadas com AES_BUSY=1; o divisor do PLL só é capturado na borda de subida do enable; a memória não tem reset.

## Interfaces do DUT

| Interface | Função no sistema | O que deve ser verificado | Observabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| RESET rst_n (ativo baixo) | Inicialização e recuperação global. Assíncrono no PLL, no pipe de reset do sistema e no domínio SCLK; síncrono no banco SPI e no AES. Não apaga a memória. | Reset inicial e em runtime (PLL off, em aquisição, travado, durante frame SPI, durante AES), largura do pulso, valores de reset de todos os registradores, AES em reset até o lock, memória preservada. | rst_agent (monitor) e SVA A-RST-01..03 (Out/26); leituras SPI (Nov/26). |
| CLOCK / PLL clk 2 GHz → PLL mock → sys_clk | Clock de referência e geração do clock do sistema com indicação de lock. | Enable/disable, cada divisor, latência de lock, sys_clk bloqueado antes do lock, divisor alterado com PLL habilitado, liberação do reset do sistema. | clk_agent passivo medindo sys_clk (probe) e SVA A-PLL-03 (Out/26); SYSTEM_STATUS via SPI e demais SVA (Nov/26). |
| SPI sclk, cs_n, mosi, miso | Configuração, comando e status. Mode 0, MSB-first, frame de 40 bits; leitura em dois frames. | Protocolo e CDC, mapa de registradores (R/W, RO, indefinidos, NOP), efeitos funcionais (PLL, ownership, START), bloqueio durante BUSY, frames parciais. | spi_agent + espelho de registradores no checker (Nov/26). |
| MEMORY DATA mem_clk, mem_i_*, mem_o_data | Acesso externo à memória 1024 × 32 quando MEM_SEL_AES=0. Sem handshake: leitura síncrona de 1 ciclo. | Escrita/leitura em todos os endereços e limites, integridade de dados, ownership (sem efeito quando o AES é dono), preservação após reset. | mem_agent + scoreboard de memória (Nov/26). |
| AES datapath (interno) | AES-128, 6 modos, encrypt/decrypt, 1..256 blocos in-place. | Resultado bit-exato contra o refmodel, encadeamento multi-bloco, BUSY/DONE/ERROR/BLOCKS_DONE, configurações inválidas. | Refmodel C++ (CryptoPP via DPI-C) + scoreboard fim a fim (Dez/26). |

## Dentro e fora de escopo

| Item | Status | Justificativa / observação |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidade digital top-level (minisoc_top) | IN | Obrigatória; ambiente de topo único. |
| AES nos 6 modos, enc/dec, 1..256 blocos | IN | Comparação contra o refmodel fornecido (CryptoPP). |
| Mapa de registradores e protocolo SPI Mode 0 | IN | Inclui endereços indefinidos e NOP (comportamento do RTL). |
| Reset em diferentes contextos | IN | Inclui reset durante aquisição do PLL e no meio de um frame SPI. |
| Comportamento analógico real do PLL | OUT / MOCK | LIM-PLL-01: verifica-se apenas o comportamento do modelo RTL. |
| Timing físico, metaestabilidade real e CDC estrutural | OUT | Simulação RTL zero-delay; CDC estrutural cabe a ferramenta dedicada. |
| Troca de MEM_SEL_AES com AES ocupado ou acesso externo em curso | OUT (uso ilegal) | Proibida pela spec (§7.2). Verifica-se só o bloqueio de escrita com BUSY=1. |
| Backpressure na MEMORY DATA | N/A | A interface não tem handshake; latência fixa de 1 ciclo. |
| SCLK > 25 MHz e reset < 1 ns | OUT | Fora da spec (REQ-SPI-01). A largura mínima de reset não é especificada: ver OBS-03. |
| Conteúdo inicial da memória | OUT | A spec diz que não deve ser assumido; não é checado. |

# Features e requisitos verificáveis

| ID | Feature | Descrição comportamental | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Reset e inicialização | Após rst_n o DUT deve assumir os valores de reset (SYSTEM_CONTROL=0x0000000C, NUM_BLOCKS=1, demais R/W=0, VERSION=0x00010100), manter o PLL destravado e o domínio do AES em reset, sem apagar a memória. (§3, §4.2) | Alta |
| F02 | PLL: enable, divisor e lock | Com PLL_ENABLE=1 o PLL deve travar e liberar sys_clk = 2 GHz / 2^PLL_DIV_SEL; desabilitado ou em reset, LOCKED=0 e sys_clk parado. O divisor é capturado na subida do enable. (REQ-CLK-01, REQ-PLL-01, §4.1) | Alta |
| F03 | Liberação do reset do sistema | O domínio do AES deve permanecer em reset até a liberação do clock e por 3 ciclos de sys_clk após o lock. (§4.2) | Alta |
| F04 | Protocolo SPI | Frames Mode 0, MSB-first, 40 bits; write em 1 frame; read em 2 frames (valor sai no frame seguinte); RSV ignorado; frames incompletos descartados. (REQ-SPI-01/02, §5) | Alta |
| F05 | Mapa de registradores | Acesso (R/W, RO), largura e campos conforme §6; escritas em RO/indefinidos ignoradas; START é write-one-pulse e lê 0. | Alta |
| F06 | MEMORY DATA read/write | Com MEM_SEL_AES=0, escritas/leituras via mem_clk devem acessar os 1024 endereços com integridade e leitura síncrona de 1 ciclo. (REQ-MEM-01, §7.3) | Alta |
| F07 | Ownership da memória | Somente o dono selecionado por MEM_SEL_AES acessa a memória; com o AES dono a interface externa não lê nem escreve. (REQ-MEM-03, LIM-MEM-01, §7.2) | Alta |
| F08 | AES end-to-end | Para cada modo e direção, o resultado in-place deve ser igual ao refmodel, de 1 a 256 blocos. (REQ-AES-02, REQ-MEM-02, §8) | Alta |
| F09 | Status e erros do AES | BUSY durante a operação; DONE sticky até novo START aceito; BLOCKS_DONE = blocos processados; ERROR para NUM_BLOCKS fora de 1..256 ou MODE > 5, sem processamento; START ignorado sem lock ou sem ownership; escritas bloqueadas com BUSY. (REQ-AES-01, §6.2, §8.2–8.4) | Alta |
| F10 | Reset em operação | Reset em qualquer momento (PLL em aquisição/travado, frame SPI, AES ativo) deve levar ao estado de F01 e permitir nova operação válida, preservando a memória. | Média |
| F11 | Reconfiguração do PLL | Disable → novo divisor → enable deve gerar a nova frequência; divisor alterado com o PLL habilitado não altera o clock. (§4.1) | Média |

Rastreabilidade com os requisitos do Block Guide (§11): REQ-CLK-01 → F02; REQ-SPI-01 → F04; REQ-SPI-02 → F04; REQ-MEM-01 → F06; REQ-MEM-02 → F08; REQ-MEM-03 → F07; REQ-AES-01 → F09; REQ-AES-02 → F08; REQ-PLL-01 → F02, F03; LIM-PLL-01 → escopo (Seção 2.3); LIM-MEM-01 → F07.

## Day-in-the-Life (DITL) / cenários de uso

| ID | Fluxo resumido | Features relacionadas |
| --- | --- | --- |
| DITL-01 | Bring-up completo: reset → SPI vivo com PLL off (VERSION) → KEY/IV/COUNTER/NUM_BLOCKS/MODE → PLL /k + polling de LOCKED → carga de N blocos via MEMORY DATA → MEM_SEL_AES=1 → START → polling de DONE → MEM_SEL_AES=0 → leitura e comparação com o refmodel. | F01–F09 |
| DITL-02 | Operação ativa → reset (PLL travado ou AES ocupado) → registradores voltam ao reset e memória preservada → reconfiguração → nova operação válida. | F01, F03, F05, F06, F08, F10 |
| DITL-03 | Troca de frequência entre operações: operação a /8 → disable → /1 → enable → nova operação; o reset do sistema e o AES devem continuar corretos após o re-lock (ver OBS-01). | F02, F03, F08, F11 |
| DITL-04 | Software incorreto: START sem lock, START sem ownership, NUM_BLOCKS=0, MODE=7, escrita durante BUSY → nada é processado indevidamente, ERROR/ignorar conforme a spec, sistema recupera. | F05, F07, F09 |
| DITL-05 | Ida e volta sobre a mesma região: cifrar em CBC e decifrar em CBC restaura o texto original; o mesmo em CTR com o contador avançando. | F06, F08 |

Os DITLs são detalhados a seguir passo a passo, com os valores reais dos registradores (mapa da §6 do Block Guide). Valores de AES_CONTROL = {MODE[4:2], DECRYPT[1], START[0]}; SYSTEM_CONTROL = {DIV[3:2], PLL_ENABLE[1], MEM_SEL_AES[0]}. Modos: 000 ECB, 001 CBC, 010 PCBC, 011 CFB, 100 OFB, 101 CTR.

| Registrador | Endereço | Campos |
| --- | --- | --- |
| KEY0..KEY3 | 0x00–0x03 | Chave de 128 bits (KEY0 = bits [127:96]) |
| IV0..IV3 | 0x04–0x07 | IV de 128 bits |
| COUNTER_HI / COUNTER_LO | 0x08 / 0x09 | Contador de 64 bits (modo CTR) |
| NUM_BLOCKS | 0x0A | [8:0]; válido de 1 a 256 |
| AES_CONTROL | 0x0B | bit0 START · bit1 DECRYPT · bits[4:2] MODE |
| AES_STATUS | 0x0C | bit0 BUSY · bit1 DONE · bit2 ERROR · bits[11:3] BLOCKS_DONE |
| VERSION | 0x0D | 0x00010100 |
| SYSTEM_CONTROL | 0x0E | bit0 MEM_SEL_AES · bit1 PLL_ENABLE · bits[3:2] PLL_DIV_SEL |
| SYSTEM_STATUS | 0x0F | bit0 PLL_LOCKED |

### DITL-01 – Bring-up completo (dia normal)

Objetivo: provar que o fluxo oficial do Block Guide (§9) funciona de ponta a ponta. Features: F01–F09. Teste planejado: T-AES-E2E (Dez/26). Exemplo: vetor do FIPS-197 apêndice C.1 (o mesmo do TB do instrutor): chave 000102030405060708090A0B0C0D0E0F, texto 00112233445566778899AABBCCDDEEFF, ECB, cifrar.

| # | Ação | Interface / valor | Resultado esperado | O que checar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reset | rst_n 1→0→1 | Estado inicial | Valores de reset (F01) |
| 2 | Ler VERSION | SPI read 0x0D | 0x00010100 com o PLL desligado | SPI roda no clock always-on (BG §2.2) |
| 3 | Ler SYSTEM_CONTROL e SYSTEM_STATUS | SPI read 0x0E, 0x0F | 0x0000000C e 0x0 | Reset correto; PLL destravado |
| 4 | Gravar o bloco na memória | MEMORY DATA: end. 0..3 ← 00112233, 44556677, 8899AABB, CCDDEEFF | Dados gravados (memória do usuário, SEL=0) | Leitura de volta pela MEMORY DATA (F06) |
| 5 | Programar a chave | SPI write 0x00..0x03 ← 00010203, 04050607, 08090A0B, 0C0D0E0F | Registradores atualizados | Leitura de volta (F05) |
| 6 | Programar IV e COUNTER | SPI write 0x04..0x09 | Irrelevante em ECB; previsto no fluxo | — |
| 7 | NUM_BLOCKS = 1 | SPI write 0x0A ← 1 | — | — |
| 8 | ECB, cifrar, sem START | SPI write 0x0B ← 0x00 | Nada é processado | — |
| 9 | Ligar o PLL em /8 | SPI write 0x0E ← 0x0E | PLL em aquisição | — |
| 10 | Polling do lock | SPI read 0x0F até bit0 = 1 | Lock em 9–32 ciclos de clk; sys_clk a 250 MHz; AES sai do reset 3 ciclos depois | Frequência (F02); reset do sistema (F03) |
| 11 | Entregar a memória ao AES | SPI write 0x0E ← 0x0F (mantém enable e div) | Memória passa a usar sys_clk e os sinais do AES | Ownership (F07) |
| 12 | START | SPI write 0x0B ← 0x01 | AES captura a configuração; BUSY = 1 | — |
| 13 | Polling do status | SPI read 0x0C até DONE = 1 | Final 0x0000000A (BLOCKS_DONE = 1, DONE = 1), ERROR = 0 | Status (F09) |
| 14 | Retomar a memória | SPI write 0x0E ← 0x0E | Memória volta para mem_clk | Ownership (F07) |
| 15 | Ler o resultado | MEMORY DATA read 0..3 | 69C4E0D8 6A7B0430 D8CDB780 70B4C55A | Comparação com o refmodel (F08) |

Onde pode quebrar: passo 2 – SPI dependente do PLL (o sistema nunca daria boot); passo 11 – escrever 0x01 desligaria o PLL (os três campos estão no mesmo registrador); passo 12 – START perdido no cruzamento do domínio de 2 GHz para um sys_clk mais lento; passo 15 – ordem das palavras (word 0 = bits [127:96]) ou erro no AES.

Variações (exploradas pelo T-RANDOM): 6 modos × cifrar/decifrar × NUM_BLOCKS {1, alguns, 255, 256} × 4 divisores × chaves e dados aleatórios.

### DITL-02 – Reset no meio da operação

Objetivo: provar que o reset sempre leva a um estado limpo, preserva a memória e que o sistema volta a funcionar. Origem: slide 3 do kickoff. Features: F01, F03, F05, F06, F08, F10. Testes planejados: T-RST-CTX (Nov/26) e T-RST-RUN (Dez/26).

| # | Ação | Interface / valor | Resultado esperado | O que checar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DITL-01 até o passo 12 com operação longa | NUM_BLOCKS = 256; START | AES ocupado, BUSY = 1 | — |
| 2 | Esperar alguns blocos | SPI read 0x0C | BLOCKS_DONE crescendo | Progresso (F09) |
| 3 | Reset | rst_n = 0 por alguns ns | PLL destrava na hora (reset assíncrono), sys_clk para, AES em reset, operação abortada | A-RST-01/02 |
| 4 | Ler os registradores | SPI read 0x00..0x0F | Valores de reset: SYSTEM_CONTROL = 0xC, NUM_BLOCKS = 1, KEY = 0, AES_STATUS = 0, LOCKED = 0 | F01, F05 |
| 5 | Ler a memória | MEMORY DATA read (SEL = 0 após o reset) | Blocos terminados: cifrados; não tocados: originais; bloco em andamento: possivelmente pela metade | Memória preservada (F06, F10) |
| 6 | Reprogramar tudo e nova operação | Fluxo do DITL-01 | Resultado correto | F08 |

Ponto de checagem crítico (passo 5): como BLOCKS_DONE se perde no reset, o scoreboard precisa saber até onde o AES chegou (observando as escritas do AES na memória) ou checar só as regiões com valor garantido. Decisão a tomar com CHK-MEM-01 e CHK-AES-01 (Dez/26).

O mesmo reset é aplicado em outros momentos (contextos do ST-RST-02):

| Momento do reset | Particularidade | Status |
| --- | --- | --- |
| PLL desligado | Caso mais simples | IMPL – smoke (Out/26) |
| PLL em aquisição (antes do lock) | O lock não deve acontecer | Nov/26 |
| PLL travado, AES ocioso | sys_clk para | Nov/26 |
| No meio de um frame SPI | Comando descartado (frame incompleto) | Nov/26 |
| AES ocupado | Caso da tabela acima | Dez/26 |

Onde pode quebrar: registrador que o reset não limpa; AES que retoma de onde parou; memória apagada (a spec diz que não deve); SPI travado no meio de um frame.

### DITL-03 – Troca de frequência entre operações

Objetivo: provar que o sistema funciona igual depois de desligar e religar o PLL em outra frequência. Features: F02, F03, F08, F11. Teste planejado: T-PLL-DIV (Nov/26).

| # | Ação | Interface / valor | Resultado esperado | O que checar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DITL-01 completo a /8 | SYSTEM_CONTROL 0x0F durante o AES | Resultado correto; sys_clk com 4 ns de período | F02, F08 |
| 2 | Retomar a memória antes de desligar o PLL | SPI write 0x0E ← 0x0E (SEL = 0, PLL ligado) | Memória volta para mem_clk | F07 |
| 3 | Desligar o PLL | SPI write 0x0E ← 0x0C | LOCKED = 0; sys_clk para | F02 |
| 4 | Trocar o divisor e religar | SPI write 0x0E ← 0x02 (/1, enable = 1) | Novo lock; sys_clk com 500 ps (2 GHz) | Frequência (F11); reset do sistema (F03, ver OBS-01) |
| 5 | Nova operação | Gravar dados; SPI write 0x0E ← 0x03; START | Resultado correto na nova frequência | F08 |

Ordem dos passos 2 e 3: com o PLL desligado e SEL = 1, o clock da memória para; o usuário só volta a acessá-la depois de SEL = 0.

OBS-01 (revelado por este DITL): no primeiro lock o AES fica 3 ciclos em reset; no re-lock (passo 4) sys_rst_n permanece 1 e o AES recebe clock imediatamente, sem a janela de reset da §4.2.

Variação OBS-02: com o PLL ligado em /8, escrever SYSTEM_CONTROL ← 0x02 sem desligar – o registrador mostra /1, mas o clock continua em /8; para trocar de fato é preciso disable → enable.

Onde pode quebrar: frequência errada após o re-lock; START perdido em outra frequência; status (BUSY/DONE) atrasado ou perdido no cruzamento de domínios.

### DITL-04 – Software usando errado

Objetivo: provar que o DUT se protege – não processa o que não deve, sinaliza erro quando deve e continua utilizável. Features: F05, F07, F09. Teste planejado: T-AES-ERR (Dez/26).

| # | Uso errado | Como provocar | Comportamento esperado | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | START sem PLL travado | PLL desligado; SPI write 0x0B ← 0x01 | START ignorado: AES não inicia, memória intacta, AES_STATUS = 0; o START não fica guardado | minisoc_top.sv:154 |
| b | START sem a memória com o AES | PLL travado, SEL = 0 (0x0E); START | Ignorado; memória intacta | minisoc_top.sv:154 |
| c | NUM_BLOCKS = 0 | PLL travado, SEL = 1, NUM_BLOCKS = 0, START | AES_STATUS = 0x6 (ERROR = 1, DONE = 1, BLOCKS_DONE = 0); nenhum bloco processado | minisoc_aes_top.sv:226 |
| d | NUM_BLOCKS > 256 | SPI write 0x0A ← 257..511 | Igual a (c) | minisoc_aes_top.sv:226 |
| e | MODE inválido | SPI write 0x0B ← 0x1D (MODE = 111, START) | ERROR = 1, DONE = 1, sem processar | BG §8.2 |
| f | Recuperação após erro | Configuração válida + START | START aceito: limpa ERROR/DONE e processa normalmente | BG §6.2 |
| g | Configuração com AES ocupado | Durante operação longa: KEY0, NUM_BLOCKS e SYSTEM_CONTROL ← 0x0C | Todas ignoradas; operação termina correta; registradores com os valores antigos | minisoc_spi.sv:270 |
| h | Escrita em registrador só de leitura | SPI write 0x0C, 0x0D, 0x0F | Ignorada; leituras corretas | BG §6 |
| i | Memória externa com AES dono | SEL = 1; escrita pela MEMORY DATA | Escrita sem efeito; leitura não muda | F07 |

Atenção ao item (d): NUM_BLOCKS tem 9 bits; escrever 512 (0x200) grava 0 e cai no caso (c). Para testar o limite superior é preciso usar valores de 257 a 511.

O item (g) é o mais importante: sem esse bloqueio, desligar o PLL ou trocar o dono da memória no meio da operação corromperia dados (proibido pela §7.2).

Onde pode quebrar: START fantasma que dispara depois; processamento parcial com configuração inválida; ERROR que não limpa; proteção de BUSY com furo.

### DITL-05 – Ida e volta (cifrar → decifrar)

Objetivo: usar uma propriedade matemática para checar o AES sem depender do refmodel. Features: F06, F08. Teste planejado: T-AES-MULTI (Dez/26). Variante CBC:

| # | Ação | Interface / valor | Resultado esperado | O que checar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gravar N blocos de texto (ex.: N = 8) | MEMORY DATA | Dados gravados | F06 |
| 2 | Chave K, IV, NUM_BLOCKS = N | SPI write 0x00..0x07, 0x0A ← 8 | — | — |
| 3 | CBC, cifrar, START | SPI write 0x0B ← 0x05 | N blocos cifrados in-place | AES_STATUS final 0x42 (BLOCKS_DONE = 8, DONE) |
| 4 | Não mexer na memória | — | — | — |
| 5 | Mesma chave e mesmo IV; CBC, decifrar, START | SPI write 0x0B ← 0x07 | N blocos decifrados in-place | AES_STATUS final 0x42 |
| 6 | Ler a memória | MEMORY DATA read | Igual ao texto original do passo 1 | Ida e volta (F08) |

Funciona porque o AES recarrega o IV dos registradores a cada START e trabalha in-place: a saída da primeira operação é a entrada da segunda.

Variante CTR: cifrar e decifrar são a mesma operação (XOR com a sequência gerada por AES(IV ⊕ contador)). Rodar duas vezes seguidas com o mesmo IV e COUNTER (AES_CONTROL ← 0x15) devolve o original; o contador avança por bloco dentro de cada operação, mas o registrador COUNTER não muda. OFB também é simétrico; PCBC e CFB usam DECRYPT = 1 na volta.

O que pega: erros de encadeamento entre blocos, escrita no endereço errado e até bugs no refmodel. Limitação: um erro simétrico (igual na ida e na volta) se cancela; por isso o DITL-05 complementa – e não substitui – a comparação com o refmodel do DITL-01.

# Arquitetura, layers e fases de bring-up

## Verification layers

| Layer | Responsabilidade | Exemplos no projeto |
| --- | --- | --- |
| L0 Baseline | Compilar/elaborar, resetar e conectar o DUT. | tb_top, bind de minisoc_top_sva, rtl.f/tb.f, Makefile VCS, minisoc_smoke_test. |
| L1 Stimulus/Monitor | Gerar e observar transações. | clk_agent (clk e mem_clk ativos; sys_clk passivo) e rst_agent – Out/26; spi_agent e mem_agent – Nov/26. |
| L2 Checkers | Determinar correto/incorreto. | Checagem de clocks no smoke e SVA de reset/clock – Out/26; checker de registradores/PLL – Nov/26; refmodel AES + scoreboard – Dez/26. |
| L3 Coverage | Medir o espaço funcional exercitado. | Covergroups, covers SVA e code coverage do VCS – Jan/27. |
| L4 Scenarios | Compor fluxos realistas multi-interface. | minisoc_base_vseq + minisoc_smoke_vseq – Out/26; PLL, reset em contexto, AES e random – Nov/26 a Jan/27. |

## Bring-up phases

| Fase | Capacidade obtida | Critério de pronto |
| --- | --- | --- |
| P0 | Baseline do TB | Compila e roda o smoke test. Marco Out/26 – IMPL. |
| P1 | Clock + reset | DUT inicializa de forma observável e repetível. Marco Out/26 – IMPL. |
| P2 | SPI | Configuração básica aplicada e monitorada. Marco Nov/26. |
| P3 | MEMORY DATA | Leitura/escrita geradas e reconstruídas pelo monitor. Marco Nov/26. |
| P4 | AES self-checking | Fluxo end-to-end compara DUT × refmodel. Marco Dez/26. |
| P5 | Coverage + regression | Cobertura coletada e suíte automatizada. Marco Jan/27. |
| P6 | Closure | Gaps tratados, regressão limpa, documentação fechada. Marco Fev/27. |

## Arquitetura do testbench

Figura 1 – Arquitetura do testbench UVM (fonte editável: verif/doc/minisoc_tb_arch.drawio).

Cada interface do DUT tem um agent UVM com config, sequencer, driver e monitor. O clk_agent é reutilizado três vezes: ativo para clk (2 GHz) e mem_clk (100 MHz) e passivo, ligado por probe a dut.sys_clk, para medir a saída do PLL. O monitor de clock publica apenas mudanças de estado (start com o período medido após 3 períodos iguais; stop após 20 ns sem borda), o que mantém baixo o custo de observar 2 GHz.

O rst_agent gera pulsos com atraso e largura randomizados. O driver inicia rst_n=1 em t=0 para que todo reset seja uma borda real 1→0: o domínio SCLK do SPI tem reset assíncrono por borda e, sem ela, frame_toggle_sclk fica em X e o SPI nunca responde (achado do bring-up, OBS-03).

Planejado (Nov/26): o spi_agent será o master Mode 0, com um item por frame de 40 bits e a leitura como sequence de dois frames (READ + NOP); o monitor reconstruirá MOSI/MISO e checará SCLK ≤ 25 MHz e frames parciais.

Planejado (Nov–Dez/26): o minisoc_sys_checker receberá os monitores de reset, SPI e sys_clk, manterá um espelho do banco de registradores e um modelo do PLL, e decidirá automaticamente o MISO de cada frame, os valores de reset, a frequência do sys_clk por divisor e o start/stop do clock, publicando eventos de contexto para a cobertura (Jan/27), que registrará em que contexto algo aconteceu sem duplicar o modelo.

Regras ciclo a ciclo que não são observáveis por SPI (janela de lock, gating do sys_clk, sequência de liberação de sys_rst_n) ficam em SVA bindadas ao minisoc_top (minisoc_top_sva), que reportam via uvm_error e entram no veredito do teste. Em Out/26 estão implementadas A-RST-01..03 e A-PLL-03; as demais entram com o SPI (Nov/26).

As virtual sequences rodam no minisoc_vsequencer e coordenam interfaces (por exemplo, reset disparado no N-ésimo bit de um frame SPI, a partir de Nov/26). Os testes só escolhem e randomizam a vseq; o veredito vem das checagens, das SVA e da contagem de UVM_ERROR/UVM_FATAL (banner TEST PASSED/FAILED).

Status Out/26: implementados tb_top, clk_agent, rst_agent, env, virtual sequencer, minisoc_smoke_test e as SVA de reset/clock; os blocos tracejados da Figura 1 entram nos marcos seguintes. Planejado: spi_agent e mem_agent (Nov/26) e scoreboard AES com o refmodel C++ fornecido (CryptoPP via DPI-C, verif/tb/refmod) (Dez/26).

# Plano de estímulos

| ID | Interface | Parâmetro / operação | Valores / condições | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-RST-01 | RESET | Reset inicial (POR) | rst_n 1→0 em t ≥ 1 ps; largura 5–20 ns. | Inicialização determinística. IMPL |
| ST-RST-02 | RESET | Reset em runtime por contexto | PLL off; aquisição (3–6 ns após o último SCLK do enable); PLL travado; bit 2..38 de um frame SPI; AES ativo (Dez/26). | Recuperação/cancelamento. IMPL com PLL off (smoke); demais contextos Nov/26 |
| ST-RST-03 | RESET | Largura do pulso | curta 1–2 ns; típica 2–20 ns; longa 20–100 ns. | Reset síncrono a 2 GHz. IMPL |
| ST-CLK-01 | CLOCK | clk de referência | 500 ps (2 GHz) fixo. | REQ-CLK-01. IMPL |
| ST-CLK-02 | CLOCK | mem_clk | 10 ns por padrão; 5–20 ns via +MEM_CLK_PERIOD_PS. | Acesso externo à memória. IMPL |
| ST-PLL-01 | SPI→PLL | PLL_ENABLE / PLL_DIV_SEL | /1, /2, /4, /8; enable, disable, re-enable; divisor alterado com PLL habilitado. | F02, F11. Nov/26 |
| ST-SPI-01 | SPI | Write de registradores | Todos os endereços 0x00–0x3F, dados aleatórios, RSV=0. | F04, F05. Nov/26 |
| ST-SPI-02 | SPI | Read de registradores | READ + NOP; READ seguido de READ (Nov/26). | F04, F05. Nov/26 |
| ST-SPI-03 | SPI | Taxa de SCLK | 20 MHz por padrão; 25 MHz (limite) via +SPI_SCLK_PERIOD_PS=40000. | REQ-SPI-01. Nov/26 |
| ST-SPI-04 | SPI | Frames ilegais | RSV=1; CS_N sobe antes de 40 bits. | Robustez. Nov/26 |
| ST-MEM-01 | MEMORY | Write/read | Endereços 0, 1023 e aleatórios; dados aleatórios e padrões 0/F/A/5. | F06. Nov/26 |
| ST-MEM-02 | MEMORY | Acesso com AES dono | Escrita/leitura externa com MEM_SEL_AES=1. | F07. Nov/26 |
| ST-AES-01 | AES | Configuração válida | MODE 0–5 × DECRYPT × NUM_BLOCKS {1, 2–15, 16–254, 255, 256} × key/IV/counter aleatórios + vetores FIPS-197. | F08. Dez/26 |
| ST-AES-02 | AES | Configuração inválida / uso incorreto | NUM_BLOCKS 0 e 257–511; MODE 6, 7; START sem lock/ownership; escrita durante BUSY. | F09. Dez/26 |

# Plano de checagem

| ID | Checker / modelo | Entrada observada | Regra de decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| CHK-CLK-00 | Smoke test – checagem de clocks | Monitores de clock (clk, mem_clk, sys_clk) | Após cada reset: clk = 500 ps, mem_clk = período configurado e sys_clk parado (PLL desabilitado). IMPL |
| CHK-SPI-01 | minisoc_sys_checker – espelho de registradores | Frames SPI (MOSI/MISO) do spi_monitor | MISO de cada frame = {8'h00, valor previsto para o último READ}; writes aplicados ao espelho respeitando acesso e campos. Nov/26 |
| CHK-RST-01 | minisoc_sys_checker – reset | rst_monitor + frames SPI | No reset o espelho volta aos valores de F01; leituras seguintes devem bater; frames sobrepostos ao reset são ignorados (o DUT os descarta). Nov/26 |
| CHK-CLK-01 | minisoc_sys_checker – modelo do PLL | Monitor de sys_clk + writes em SYSTEM_CONTROL | Período medido = 500 ps × 2^div capturado na subida do enable. Nov/26 |
| CHK-CLK-02..04 | minisoc_sys_checker – modelo do PLL | Monitor de sys_clk + reset + SYSTEM_CONTROL | sys_clk só roda com PLL habilitado e fora de reset; inicia ≤ 100 ns após o enable; para após disable/reset. Nov/26 |
| CHK-STS-01 | minisoc_sys_checker – SYSTEM_STATUS | Leitura de SYSTEM_STATUS | LOCKED previsto = PLL_ENABLE. Exato em nível SPI: lock ≤ 32 ciclos (16 ns) < 1,6 µs de um frame. Nov/26 |
| CHK-MEM-01 | Scoreboard de memória | mem_monitor | Modelo 1024 × 32: leitura = última escrita; endereço nunca escrito não é checado; acessos com AES dono não alteram o modelo. Nov/26 |
| CHK-AES-01 | Refmodel AES + scoreboard | Config SPI capturada no START + blocos lidos antes e depois | Cada bloco = refmodel com o encadeamento do modo; DONE, BLOCKS_DONE e ERROR previstos. Dez/26 |

## Assertions planejadas

| ID | Propriedade | Quando vale | Falha significa |
| --- | --- | --- | --- |
| A-RST-01 | !rst_n → !pll_locked | Sempre (clk). IMPL | PLL não reinicia. |
| A-RST-02 | !rst_n → !sys_rst_n | Sempre (clk). IMPL | AES pode operar durante o reset. |
| A-RST-03 | !rst_n ¦=> config SPI no reset (enable=0, sel=0, div=11, nblk=1, start=0) | Próximo ciclo de clk. IMPL | Banco SPI não inicializa. |
| A-RST-04 | !sys_rst_n ¦=> AES sem BUSY/DONE/ERROR | Bordas de sys_clk. Nov/26 | AES não inicializa. |
| A-PLL-01 | $rose(enable) → lock em [LOCK_MIN+1, LOCK_MAX+1] = [9, 32] ciclos | PLL habilitado, fora de reset. Nov/26 | Lock fora da janela do modelo. |
| A-PLL-02 | $fell(enable) ¦=> !pll_locked | Fora de reset. Nov/26 | Lock preso após disable. |
| A-PLL-03 | Borda de sys_clk ⇒ pll_locked (REQ-PLL-01) | Fora de reset. IMPL | Clock liberado sem lock. |
| A-SYS-01 | pipe = 000 ⇒ sys_rst_n baixo por 3 bordas de sys_clk, depois alto | Liberação do clock. Nov/26 | Sequência de reset do sistema violada. |
| A-SYS-02 | $rose(pll_locked) ⇒ !sys_rst_n (warning) | Todo lock. Nov/26 | OBS-01: re-lock sem reset do sistema. |
| A-SPI-01 | CS_N alto ⇒ MISO = 0 | Fora de reset. Nov/26 | MISO ativo fora de transação. |
| A-AES-01..02 | START sem lock/ownership não inicia o AES; MEM_SEL_AES só muda com BUSY=0 | Dez/26. | Violação de F07/F09. |

# Plano de cobertura

| Coverage ID | Comportamento medido | Bins / cross planejado | Feature |
| --- | --- | --- | --- |
| COV-RST-01 | Reset por contexto | cg_reset: ctx {POR, PLL_OFF, PLL_ACQ, PLL_LOCKED} × spi {idle, active}. ignore: POR×active; PLL_ACQ×idle (o lock termina ≤ 18 ns após o último SCLK e CS_N sobe ≥ 20 ns depois). Jan/27 | F01, F10 |
| COV-RST-02 | Largura do reset | cp_width {1–2 ns, 2–20 ns, > 20 ns}. Jan/27 | F01 |
| COV-PLL-01 | Lock por divisor | cg_pll_lock: div {/1, /2, /4, /8} × {primeiro lock, re-lock}. Jan/27 | F02, F03, F11 |
| COV-PLL-02 | Controle do PLL | cg_pll_ctrl: enable, disable, divisor alterado com PLL habilitado. Jan/27 | F02, F11 |
| COV-SPI-01 | Acesso a registradores | cg_reg_access: 16 regs + NOP + indefinidos × {read, write}. Jan/27 | F04, F05 |
| COV-SPI-02 | Frames ilegais | RSV=1, frame parcial, READ→READ. Nov/26 | F04 |
| COV-MEM-01 | MEMORY DATA | op {rd, wr} × addr {0, 1023, baixo, meio, alto} × dono {user, aes} × dados {0, all-1, aleat.}. Nov/26 | F06, F07 |
| COV-AES-01 | Configurações AES | mode {6} × decrypt {2} × num_blocks {1, 2–15, 16–254, 255, 256}; classes de key/IV. Dez/26 | F08 |
| COV-AES-02 | Erros e status AES | ERROR por NUM_BLOCKS {0, > 256} e MODE {6, 7}; START ignorado {sem lock, sem ownership}; escrita durante BUSY. Dez/26 | F09 |
| COV-AES-03 | Integração | Divisor do PLL × modo AES; reset durante BUSY. Dez/26 | F02, F08, F10 |
| COV-SVA | Covers de SVA | cov_lock_div[0..3], cov_rst_while_locked, cov_rst_during_acq, cov_relock. Jan/27 | F01–F03 |

## Code coverage e análise de holes

Meta inicial: line/branch/condition ≥ 95% e toggle ≥ 90% em minisoc_top, minisoc_spi, minisoc_pll_mock, minisoc_aes_top e minisoc_memory; FSM do AES com 100% dos estados e transições válidas. Candidatos a exclusão: default de unique case inalcançável e bits reservados. Coleta: VCS -cm line+cond+fsm+tgl+branch+assert; merge e relatório com URG (make cov).

# Testes e cenários

| Test ID | Objetivo / fluxo | Checkers | Coverage principal |
| --- | --- | --- | --- |
| T-SMOKE minisoc_smoke_test IMPL | Clocks (2 GHz e mem_clk) → reset de power-on → checa períodos medidos e sys_clk parado (PLL desabilitado) → reset em runtime com largura aleatória (1–100 ns) → checa de novo. Estado de reset do DUT checado pelas SVA. | CHK-CLK-00, A-RST-01..03, A-PLL-03 | — (coverage: Jan/27) |
| T-PLL-DIV Nov/26 | 4 divisores em ordem aleatória (enable → lock → hold → disable); divisor alterado com PLL habilitado (clock não muda); disable/enable aplica o novo. | CHK-CLK-01..04, CHK-STS-01, A-PLL-*, A-SYS-* | COV-PLL-01/02 |
| T-RST-CTX Nov/26 | Reset em 5 contextos (PLL off, aquisição, travado, frame SPI com PLL off/on) e 3 larguras; leitura de todos os registradores; recuperação com primeiro lock em cada divisor; RO/indefinidos ignoram escrita. | CHK-RST-01, CHK-SPI-01, CHK-CLK-*, A-RST-* | COV-RST-01/02, COV-SPI-01, COV-PLL-01 |
| T-SPI-REG Nov/26 | Todos os registradores com padrões walking-1/0, RSV=1, frame parcial, SCLK 25 MHz. | CHK-SPI-01 | COV-SPI-01/02 |
| T-MEM-RW Nov/26 | Escrita/leitura em toda a memória, limites; ownership do AES bloqueando o acesso externo. | CHK-MEM-01 | COV-MEM-01 |
| T-AES-E2E Dez/26 | DITL-01 para cada modo × enc/dec com vetores FIPS-197 e aleatórios, 1 bloco. | CHK-AES-01, CHK-MEM-01, CHK-SPI-01 | COV-AES-01 |
| T-AES-MULTI Dez/26 | NUM_BLOCKS 2..256 com encadeamento; ida e volta enc → dec (DITL-05). | CHK-AES-01 | COV-AES-01/03 |
| T-AES-ERR Dez/26 | DITL-04: configuração inválida, START sem lock/ownership, escrita durante BUSY. | CHK-AES-01, CHK-SPI-01, A-AES-* | COV-AES-02 |
| T-RST-RUN Dez/26 | Reset durante operação AES; memória preservada; nova operação (DITL-02). | CHK-RST-01, CHK-MEM-01, CHK-AES-01 | COV-RST-01, COV-AES-03 |
| T-RANDOM Jan/27 | Constrained-random de toda a configuração legal e de sequências de operações. | Todos | Closure dos bins restantes |

# Rastreabilidade e critérios de closure

| Feature | Stimuli / Testes | Checker | Coverage | Status final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | ST-RST-01..03; T-SMOKE, T-RST-CTX | A-RST-01..03, CHK-CLK-00; CHK-RST-01, A-RST-04 (Nov/26) | COV-RST-01/02 | OPEN – parcial (smoke + SVA, Out/26) |
| F02 | ST-CLK-01; T-SMOKE; ST-PLL-01, T-PLL-DIV (Nov/26) | A-PLL-03, CHK-CLK-00; CHK-CLK-01..04, CHK-STS-01, A-PLL-01/02 (Nov/26) | COV-PLL-01/02 | OPEN – parcial (PLL desligado, Out/26) |
| F03 | T-SMOKE, T-PLL-DIV, T-RST-CTX | A-SYS-01/02 | COV-PLL-01, COV-SVA | OPEN – Nov/26; OBS-01 em análise |
| F04 | ST-SPI-01..04; T-SMOKE, T-SPI-REG | CHK-SPI-01, A-SPI-01, monitor SPI | COV-SPI-01/02 | OPEN – Nov/26 |
| F05 | ST-SPI-01/02; T-RST-CTX, T-SPI-REG | CHK-SPI-01 | COV-SPI-01 | OPEN – Nov/26 |
| F06 | ST-MEM-01; T-MEM-RW | CHK-MEM-01 | COV-MEM-01 | OPEN – Nov/26 |
| F07 | ST-MEM-02; T-MEM-RW, T-AES-E2E | CHK-MEM-01, A-AES-02 | COV-MEM-01 | OPEN – Nov/26 |
| F08 | ST-AES-01; T-AES-E2E, T-AES-MULTI, T-RANDOM | CHK-AES-01 | COV-AES-01/03 | OPEN – Dez/26 |
| F09 | ST-AES-02; T-AES-ERR | CHK-AES-01, A-AES-01 | COV-AES-02 | OPEN – Dez/26 |
| F10 | ST-RST-02; T-RST-CTX, T-RST-RUN | CHK-RST-01, CHK-MEM-01 | COV-RST-01 | OPEN – parcial (reset com PLL off, Out/26) |
| F11 | ST-PLL-01; T-PLL-DIV | CHK-CLK-01 | COV-PLL-02 | OPEN – Nov/26 |

## Critérios mínimos de fechamento

• Nenhum mismatch ou assertion failure sem explicação na regressão final.

• Todos os itens do VPLAN possuem status final e evidência correspondente.

• Coverage funcional planejado fechado para bins válidos; waivers documentados quando necessários.

• Code coverage analisado e holes relevantes tratados ou justificados.

• Regressão reproduzível com comandos, seeds e versão/tag registrados.

• Verification Guide e Verification Report consistentes com o estado final do ambiente.

• Meta deste projeto: 100% dos bins funcionais válidos (ignore_bins justificados na Seção 7) e todas as SVA sem falha com seus covers atingidos.

## Observações do bring-up e questões em aberto

| ID | Status | Descrição / impacto / ação |
| --- | --- | --- |
| OBS-01 Re-lock do PLL sem reset do sistema | Aberta – perguntar ao instrutor | Após disable → enable do PLL sem rst_n, sys_rst_n não volta a 0: o sys_clk é bloqueado antes que o pipe de reset veja !pll_locked. No re-lock o AES recebe clock sem a janela de 3 ciclos descrita na §4.2. Observado em simulação exploratória do RTL; será confirmado pelo TB com SPI (A-SYS-02, Nov/26). Possível divergência spec × RTL (sugestão: S4 Minor). Pergunta: a §4.2 vale para todo lock ou só após rst_n? |
| OBS-02 Divisor alterado com PLL habilitado | Aberta – confirmar | SYSTEM_CONTROL mostra o novo PLL_DIV_SEL, mas o PLL continua no divisor antigo até um novo enable. Documentado no RTL do PLL, não no Block Guide. A ser modelado no checker (Nov/26) e coberto por COV-PLL-02. |
| OBS-03 Reset do domínio SCLK por borda / largura mínima | Tratada no TB; questão aberta | O domínio SCLK do SPI tem reset assíncrono sensível à borda: sem uma borda real de rst_n os flops ficam em X (o driver de reset gera sempre 1→0). A largura mínima de reset não é especificada; pulsos menores que 1 ciclo de clk podem gerar um evento de frame espúrio. Pulsos < 1 ns ficam fora de escopo; perguntar a largura mínima. |
| OBS-04 Comportamentos do RTL não descritos na spec | Checados como RTL | Endereços indefinidos e NOP: leitura 0 e escrita ignorada; MISO = 0 com CS_N alto; a resposta de um READ sai em qualquer frame seguinte. Serão checados por CHK-SPI-01 e A-SPI-01 (Nov/26); confirmar se fazem parte do contrato. |

# Referências

[1] RTL minisoc-tag-v1.0.0 fornecido pelo instrutor.

[2] NIST FIPS 197 – Advanced Encryption Standard (AES).

[3] SystemVerilog Language Reference Manual (LRM).

[4] IEEE 1800.2 UVM / Synopsys VCS documentation (UVM 1.2 via -ntb_opts uvm-1.2).

[5] DV Block Guide – MiniSoC AES v1.0.0, System Architecture and RTL Specification (Set/2026).

[6] DV Plano de Projeto e Avaliação – Fase 2 Parte II (Set/2026).